4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

„Remont sali gimnastycznej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie”

SALA SPORTOWA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWOWA

im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie

Adres inwestycji:

ul. Ostródzka 12

14-120 Dąbrówno

dz. nr 62

Inwestor:

Urząd Gminy w Dąbrównie

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

Projektanci:

| 1 | Architektura i konstrukcja Marek Myśliński Bogusław Stec |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Instalacje sanitarne Stanisław Olejniczak |  |  |
| 3 | Instalacje elektryczne Stanisław Plichta |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

| I. | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |  |
| --- | --- | --- |
| II. | INSTALACJE SANITARNE |  |
| III. | INSTALACJE ELEKTYCZNE |  |

4

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

„Remont sali gimnastycznej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie”

SALA SPORTOWA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWOWA

im. J. Iwaszkiewicza w Dąbrównie

Branża:

Architektura i konstrukcja

Adres inwestycji:

ul. Ostródzka 12

14-120 Dąbrówno

dz. nr 62

Inwestor:

Urząd Gminy w Dąbrównie

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

Projektanci:

| 1 | Marek Myśliński |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bogusław Stec |  |  |

-OSTRÓDA 2015-

SPIS TERŚCI:

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz kopia zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

2. Opis techniczny

3. Dokumentacja graficzna:

S-1 Mapa sytuacyjna

1 Rzut parteru

2 Rzut dachu

3 Przekrój A-A

4 Elewacja południowa, elewacja wschodnia

5 Elewacja północna, elewacja zachodnia

6 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

7 Zestawienie HPL

8 Detal posadzki na sali gimnastycznej

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

„Remont sali gimnastycznej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie”

- Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Projekt obejmuje wszelkie prace remontowe mające na celu przeprowadzenie kompleksowego remontu pomieszczeń sali gimnastycznej. Z uwagi na zakres projektowanych prac projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

- Dane ogólne.

Adres inwestycji:              ul. Ostródzka 12,

14-120 Dąbrówno

dz. nr 62

Inwestor:                          Urząd Gminy w Dąbrównie

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

- Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowiło:

  - Umowa z dnia 03.03.2015r.

  - Archiwalna dokumentacja projektowa autorstwa: arch. Marian Długi,

  - Wizja lokalna, wstępna inwentaryzacja obiektu wykonana

  - Normy i literatura związana.

- Projekt zagospodarowania działki

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące zagospodarowanie działki

- Opis o stanu istniejącego

5.1 Rodzaj i układ konstrukcji

sala sportowa:

- ścinany z elementów wielkoblokowych

- słupy żelbetowe wylewane

- dźwigary stalowe, indywidualne

zaplecze i łącznik:

- elementy wielkoblokowe- układ traktów podłużny rozpiętość traktów 3,00 i 6,00 m

5.2 Fundamenty

Ławy ciągłe żelbetowe wylewane- o wysokości 40 cm, Stopy fundamentowe- pod słupy Sali sportowej- żelbetowe wylewane.

5.3 Ściany konstrukcyjne

Ściany z elementów wielkoblokowych, grubości 24 cm. Rdzenie żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne docieplone dodatkową warstwą gazobetonu gr. 24 cm.

5.4 Dźwigar dachowy

W Sali gimnastycznej dźwigary stalowe o rozpiętości 15 m- projektowane indywidualnie.

5.5 Stropy

Stropy z elementów kanałowych, żelbetowych grubości 24 cm.

5.6 Stropodachy

Sala sportowa.

Lekki stropodach niewentylowany z płytek korytkowych dł. 3,0 m na dźwigarach stalowych. Ocieplenie 10 cm styropianu pod warstwą z betonu gr 2,5 cm. 
W miejscu przeprowadzonej odkrywki dachu stwierdzono grubość warstwy styropianu 5 cm. Pokrycie dachu stanowi 3 x papa na lepiku. Odprowadzenie wód opadowych na zewnątrz.

Na pozostałych bryłach.

Stropodach wentylowany z typowych prefabrykowanych płytek korytkowych opartych na ściankach kolankowych z cegły dziurawki. Odprowadzenie wód opadowych na zewnątrz.

5.7 Ściany działowe

Ściany działowe z cegły dziurawki.

5.8 Ściany osłonowe

Ściany osłonowe gr 48 cm- elementy wielkoblokowe 24 cm ocieplone od zewnątrz warstwa gazobetonu 24 cm.

5.9 Wykończenie wewnętrzne

Tynki cementowo- wapienne III kat.

5.10 Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana częściowo wymieniona na nową# PCV. Z uwagi na wysokie koszty ogrzewania obiektu w latach 90 dokonano pomniejszenia otworów okiennych w  ścianie południowej. Brak dokumentów archiwalnych odnośnie przeprowadzonych zmian. Drastyczne zmniejszenie otworów okiennych spowodowało niedoświetlenie pom. sali gimnastycznej oraz wpłynęło niekorzystnie na aspekt wizualny budynku.

5.11 Okładziny podłogowe

sala gimnastyczna

Istniejąca podłoga z deszczułek gr. W latach 90 dokonywano napraw posadzki poprzez przełożenie deszczułek. Z uwagi na zalewanie pomieszczenia przez nieszczelności dachu doszło do częściowego zarwania konstrukcji podłogi. 
Z uwagi na wysokie zużycie posadzki zalecana całkowita wymiana.

komunikacja

Wykładzina PCV obiektowa w stanie bardzo dobrym.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Okładziny z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej. Widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie zużycie.

5.12 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana. Z uwagi na naturalne zużycie oraz nieprzystosowanie do dzisiejszych standardów (małe światło przejścia) zaleca się całkowita wymianę.

6.0 Stan projektowany

Zestawienie pomieszczeń:

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Wykończenie podłóg | Wykończenie ścian | Wykończenie sufitu |
| 1.1 | Sala gimnastyczna | 394,97 | PCV 3 | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.2 | Komunikacja | 60,00 | istniejąca | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.3 | Magazyn | 19,70 | PCV 1 | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.4 | Szatnia chłopców | 19,60 | PCV 2 | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.5 | Natrysk | 11,00 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.6 | Przedsionek | 3,70 | terakota | fartuch glazura 2,1m / farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.7.1 | W.C. | 1,75 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.7.2 | W.C. | 1,75 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.8 | Natrysk | 11,00 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.9 | Przedsionek | 3,70 | terakota | fartuch glazura 2,1m / farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.10 | Szatnia dziewcząt | 16,40 | PCV 2 | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.11 | Pokój instruktora | 11,10 | PCV 2 | farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.12 | W.C. męskie | 5,70 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.13 | Komunikacja | 4,20 | PCV 2 | farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.14 | W.C. damskie | 5,70 | terakota | glazura 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.15 | Schowek | 3,40 | terakota | fartuch glazura 2,1/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.16 | Klatka schodowa | 16,90 | terakota | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| 1.17 | Sprzęt sportowy | 33,50 | PCV 1 | lamperia 2,1 m/ farba lateksowa | farba akrylowa |
| RAZEM |  | 624,07 |  |  |  |

6.1 Pokrycie dachowe

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie dachowe z papy asfaltowej należy usunąć i zutylizować. Projektuje się pokrycie dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

Papa podkładowa:

| Warstwa wierzchnia | Posypka drobnoziarnista |
| --- | --- |
| Grubość | 4,0 mm |
| Wkładka nośna | Tkanina szklana 200g/m2 |

Papa wierzchniego krycia:

| Warstwa wierzchnia | Łupek naturalny |
| --- | --- |
| Grubość | 5,2 mm |
| Wkładka nośna | Włóknina poliestrowa 250g/m2 |

Roboty towarzyszące:

- wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowo- cynkowej gr min.

- wymiana uszkodzonego orynnowania na orynnowanie z blachy tytanowo- cynkowej. - przemurowanie kominów wentylacyjnych.

- wymiana wywietrzaków dachowych.

6.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

Projektuje się częściową wymianę stolarki okiennej (wg dokumentacji graficznej). Wymiana okien drewnianych na PCV. Okna PCV min. pięciokomorowe, pakiet min. dwuszybowy max Uw = 0,73 W/ m2K kolor: szary np. RAL 7026.

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową. Drzwi aluminiowe trzykomorowe z przekładką termiczną kolor: szary np. RAL 7026.

Parapety zewnętrzne z blachy gr 0,5 mm powlekanej w kolorze szarym np. RAL 7026. Parapety wewnętrzne z płyty MDF, kolor biały.

6.3 Posadzki

Projektuje się wymianę posadzek zgodnie z zestawieniem w poz. 6.0

6.3.1 Sala gimnastyczna

Projektuje się całkowitą wymianę posadzki z deszczówek na nową z wykładziny PCV.  (oznaczenie na projekcie graficznym PCV 3)

| PCV 3 |  |
| --- | --- |
| Heterogeniczna wykładzina sportowa |  |
| Grubość całkowita | >3,9 mm |
| Ciężar | <2,9 kg/m2 |
| Odbicie piłki | >90% |
| Odporność na światło | >6 |
| Grupa ścieralności | T |
| Współczynnik tarcia | 80-110 |

Obiekt jest w ciągłym użytkowaniu, nie wykonywano odkrywki całej posadzki sali gimnastycznej. Szacuje się, iż do wymiany jest około 20 % deskowania oraz konstrukcji drewniane podłogi.

Z uwagi na zachowanie poziomów miedzy posadzką komunikacji (pom. 1.2) a sali gimnastycznej (pom. 1.1) projektuje się ułożenie wykładziny PCV 3 na warstwie płyty OSB gr. 22 mm

6.3.2 Pom. „mokre”

W pomieszczeniach mokrych projektuje się wymianę posadzek z płytek ceramicznych klejonych na zaprawie cementowej na nowe płytki ceramiczne układane na klej. Układ oraz kolorystyka wg opracowania aranżacji wnętrz.

6.3.3 Pozostałe pomieszczenia

W pozostałych pomieszczeniach projektuje się wymianę wykładzin PCV na nowe wykładziny obiektowe zgodnie z zestawieniem z poz. 6.0. Zaprojektowano wykonanie cokolików z wykładzin PCV wysokości 10 cm.

Specyfikacja wykładzin obiektowych:

| PCV 2 |  |
| --- | --- |
| Homogeniczna wykładzina obiektowa |  |
| Grubość całkowita | 2,0 mm |
| Ciężar | <3,1 kg/m2 |
| Grupa ścieralności | T |

| PCV 3 |  |
| --- | --- |
| Heterogeniczna wykładzina sportowa |  |
| Grubość całkowita | >3,9 mm |
| Ciężar | <2,9 kg/m2 |
| Odbicie piłki | >90% |
| Odporność na światło | >6 |
| Grupa ścieralności | T |
| Współczynnik tarcia | 80-110 |

UWGA:

W komunikacji (pom. 1.2)  istniejące wykładziny PCV.

6.4 Okładziny ścienne.

Istniejące warstwy malarskie do usunięcia. Projektuje się wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych. Wykończenie ścian wg poniższego zestawienia z poz. 6.0. Kolorystyka oraz wzór wg aranżacji wnętrz.